Tabla de configuración de interfaces

| Interfaz | Descripción | Modo | VLAN | PortFast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GigabitEthernet 0/1 | MODEM_O_ROUTER_LAN | Access | 10 (IOT_LAB) | No |
| GigabitEthernet 0/2 | IOT_GATEWAY_192.168.10.10 | Access | 10 (IOT_LAB) | Sí |
| FastEthernet 0/1 | IOT_CORE_192.168.10.20 | Access | 10 (IOT_LAB) | Sí |
| FastEthernet 0/2 | IOT_DATA_192.168.10.30 | Access | 10 (IOT_LAB) | Sí |

enable

configure terminal

vlan 10

name IOT_LAB

exit

interface gigabitEthernet 0/1

description MODEM_O_ROUTER_LAN

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

interface gigabitEthernet 0/2

description IOT_GATEWAY_192.168.10.10

switchport mode access

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

exit

interface fastEthernet 0/1

description IOT_CORE_192.168.10.20

switchport mode access

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

exit

interface fastEthernet 0/2

description IOT_DATA_192.168.10.30

switchport mode access

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

exit

end

write memory

show vlan brief

show interfaces status